HLC-2508 高低温恒温槽

1、产品应用

- 旋转蒸发仪的冷却；

- 配反应釜系统恒温、生物反应釜控温；

- 为冷阱提供冷却源；

- 蒸馏系统的冷却；

- 为实验室提供中央冷却水；

- 分析仪器如粘度计外循环、流变仪等的控温；

- 超声破碎、分散机的降温等；

- 外部开放式容器的控温和循环。

- 2、产品特点

- 多重安全防护：低液位保护，可调过保护，报警时可灯光和声音同时提醒；

- 免维护压力/吸力泵，泵压力和流量自动适应外负载；

- 配套外置温度传感器，可对外部物料进行控温（标准型）；

- 内部零件采用高性能不锈钢和高性能塑料；

- 多种操作模式可选，意外断电可自动恢复；

- 3、技术参数

| - 型号 | - HLC-2508 |
| --- | --- |
| - 货号 | - 1032002001 |
| - 水箱容积L | - 8 |
| - 温度范围℃ | - -25~100 |
| - 温度波动值℃ | - ±0.05 |
| - 设定精度℃ | - ±0.1 |
| - 显示精度℃ | - ±0.1 |
| - 制冷功率W | - 350 |
| - 制冷量W | - 400 |
| - 制冷剂 | - R404A |
| - 加热功率W | - 2000 |
| - 显示温度方式 | - LED |
| - 设定方式 | - 薄膜按键 |
| - 高温直降 | - / |
| - 安全防护 | - 低液位保护、高温保护 - 高温保护 |
| - 使用环境温度℃ | - 5~32 |
| - 电源电压V | - 200~230 |
| - 循环方式 | - 内外循环 |
| 水泵流量(L/min)最大/额定 | 18/12 |
| - 扬程M(最大/额定) | - 2.0/1.0 |
| - 循环接口 | - 10mm宝塔接头 |
| - 净重kg | - 26 |
| - 毛重kg | - 28 |
| - 水箱开口mm(W*D*H) | - 166*155*150 |
| - 外形尺寸mm(W*D*H) | - 230*400*615 |
| - 外箱尺寸mm(W*D*H) | - 470*300*685 |

- 5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| DN8接头 | 2个 |
| M16*1螺母 | 2个 |
| 8*12保温管 | 1.8m*2根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |