[image: image1.jpg]NN

ASSUNRRRSNNNNSSSN





 上海沪析实业有限公司
SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

[image: image2.jpg]+UXI




1、产品应用

HLC系列立式高低温恒温槽广泛用于生物、化工、化学、制药、生命科学、物性测试等行业的高等院校，企业质检等。为用户实验和生产时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

2、产品特点

免维护压力/ 吸力泵，耐纤维和金属颗粒物质，同时可对浴液进行水平和、

垂直两个方向的搅拌，使搅拌更加均匀；

多重安全防护：低液位保护，可报警时可灯光和声音同时提醒；

和液体或蒸汽接触的零件采用高性能不锈钢和高性能塑料；

Pt100温度传感器，可进行单点和两点温度校准；

可内循环，内循环标配有两种不同高度的样品杯托架，适用不同的样品杯

在浴槽内的恒温和粘度测试；

可外循环，实现对粘度计的水浴夹套进行恒温，适用于粘度计在浴槽外的

水浴夹套内进行样品粘度测试；

蜂鸣器可设置无声或者有声。

3、技术参数
	产品型号
	HLC-2508SH

	产品货号
	1032072001

	水箱容积(L)
	8

	温度范围（℃）
	-25~200

	温控波动值（℃）
	±0.03

	设定精度（℃）
	±0.1

	显示精度（℃）
	±0.01

	高温直降
	/

	循环方式
	内外循环

	使用环境温度（℃）
	5~32

	电源电压(V)
	200~230

	显示温度方式
	触摸屏数显

	设定方式
	触摸屏

	安全防护
	低液位保护，高温保护

	加热功率（W）
	2000

	制冷量(W)
	400

	制冷剂
	R134a

	水泵流量(L/min)最大/额定
	22/15

	扬程（M）(最大/额定)
	2.0/1.0

	循环接口
	10mm宝塔接头

	水箱开口(mm)(WxDxH)
	166*155*150

	外形尺寸(mm)(WxDxH)
	230*400*615


4、装箱清单
	名称
	数量

	主机
	1台

	DN8接头
	2个

	M16*1螺母
	2个

	8*12保温管
	1.8m*2根

	合格证（含保修卡）
	1份

	说明书
	1份


HLC-2508SH 高低温恒温槽


















