HR-500DG高剪切乳化机

1、产品应用

实验室高剪切分散乳化机集灵巧、方便于一身。可手持操作。选用优质马达，运行更稳定，噪音更小。可长时间运转，多种工作头可供选择，可实现真空操作，轻松满足多种高要求分散、乳化、均质的实验要求。

2、产品特点

- 选用优质马达、运行稳定，噪音更小，设计安全可靠。

- 工作头接触物料部位全部采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

- 工作头采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活。

- 调速机座采用无极调速器，调速方便，运转稳定。

3、技术参数

| 型号 | HR-500DG |
| --- | --- |
| 转速调节范围 (空载) | 2000～28000 rpm |
| 适配工作头（选购） | 12G 18G 28G 36G |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 输入功率 | 850 W |
| 输出功率 | 500 W |
| 额定转矩 | 17.1 N.cm |
| 工作方式 | 断续 |
| 运行控制方式 | 组合式控制旋钮 |
| 转速控制型式 | 无级 |
| 转速数字显示 | LED |
| 定时控制范围 | 99小时59分59秒 |
| 工作头最大扭矩 | 17 N.cm |
| 工作头材质 | SS 304 不锈钢 |
| 允许环境温度 | 不大于 40 ℃ |
| 允许相对湿度 | 不大于 80 ％ |
| 额定电压 | AC220 V |
| 包装尺寸 | 215*310*720mm |
| 净重 | 8.7kg |

4、可选配刀头

| 工作头规格 | 12G | 18G | 28G | 36G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理量（H2O）ml | 30～800 | 50～1500 | 100～8000 | 150～13000 |
| 适合最大粘度 mPa.s | 1000 | 2000 | 6000 | 7000 |
| 转子最大线速度 m/s | 11 | 15 | 19 | 27 |
| 最小/最大浸入液体高度 mm | 25/85 | 30/120 | 60/155 | 60/160 |
| 定子直径 mm | 12 | 18 | 28 | 36 |
| 工作头长度 mm | 150 | 190 | 235 | 240 |
| 最高使用温度 ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 工作头材质 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| 工作头轴承材质 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |

5、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 底座 | 1件 |
| 3 | 立柱 | 1根 |
| 4 | 支柱 | 1根 |
| 5 | 支撑固定架 | 1套 |
| 6 | 电刷（备件） | 1副 |
| 7 | 说明书&合格证&保修卡 | 1份 |