HM-48多样品组织研磨仪

1、产品应用

HM-48型号的多样品组织研磨机可以快速的将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。属于特殊、快速且高效率、多试管的系统；HM-48型号的多样品组织研磨机采用了特殊的垂直上下一体震动模式，通过研磨珠（氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠）的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染。

应用领域：

- 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；

- 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌 肉、骨骼等样品的研磨破碎；

- 适用于真菌、细菌包括酵母菌、大肠杆菌等样品的研磨破碎；

- 适用于食品、药品的研磨破碎；

- 适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎；

- 适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。

- 产品特点

- 操作数量多，效果好：高效快速的工作可以在1分钟内完成48个样品的研磨。省时省力，批间，批内差异小。抽提的蛋白比活更高，核酸片断更长。

- 无交叉污染：样品管在破碎过程中处于全封闭状态，可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内，避免样品间的交叉污染以及外界污染。

- 操作简便

- ①内置程序控制器，可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置；

- ②人性化操作界面。

- 稳定性好

- ①采用垂直振荡方式，研磨更充分，稳定性更好；

- ②仪器运行过程中，噪音小于55dB，不会对其它实验或仪器产生干扰。

- 方便低温操作：当需要低温研磨环境，可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟，取出后移至主机快速固定即可开始研磨，不需要进行再次冷冻处理，节省液氮。

- 重复性好：同一组织样本设定相同程序，获得相同的研磨效果。工作时间短，样本温度不会上升。

- 3、技术参数

| - 型号 | - HM-48 |
| --- | --- |
| - 货号 | - 1019002001 |
| - 处理样本量 | - 48*(0.2-0.5)ml - 48*2ml - 12*5ml - 6*(7-15)ml - 2*25ml - 2*50ml - 可以任意定做各种规格研磨管 |
| - 显示方式 | - 液晶屏显示，可以方便直观的操作 |
| - 进料尺寸 | - 无要求，根据适配器调节 |
| - 出料粒度 | - ~5μm |
| - 研磨平台数 | - ≥1（可接纳研磨罐数＞2） |
| - 带自动中心定位的紧固装置 | - 是 |
| - 均质速度 | - 0-70HZ |
| - 工作时间 | - 0-99分钟，用户可自行设定 |
| - 研磨球直径 | - 0.1-30mm |
| - 研磨球材料 | - 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等 |
| - 噪音等级 | - <55DB |
| - 研磨方式 | - 湿磨，干磨，低温研磨都可 |
| - 适配器材质 | - 聚四氟乙烯或合金钢 |
| - 外形尺寸 | - 340*400*500mm |
| - 包装尺寸 | - 480*370*590mm |
| - 净重 | - 31.1kg |
| - 毛重 | - 40.3kg |

- 4、装箱清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 研磨管 | 1袋（2ml*200个） |
| 钢珠 | 2瓶（3mm*50ml/瓶，5mm*50ml/瓶） |
| 适配器 | 2块（金属适配器*1，塑料适配器*1） |
| 轴承 | 2个 |
| 说明书 | 1份 |
| 电源线 | 1根 |
| 触摸笔 | 1根 |