HMR-1手持研磨仪

1、产品应用

HMR-1手持研磨仪是一款可用于分子生物学、蛋白组学等领域实验中的微量组织样本的研磨和混匀的设备，是一种依靠电机驱动研磨头的配有可充电电池的小型组织研磨器。它可在 1.5ml 离心管内研磨组织样本，起到研磨和混匀的效果，并可减少操作过程中样品的损失，该研磨器体积小，重量轻，耗电少。

- 产品特点

- 3挡转速可调，操作快速且高效，产品轻便、小巧、单手操作快捷高效且耗电小；

- 研磨杵拆卸方便，不易磨损，且可高温灭菌，标配3个金刚研磨杵及USB充电设备，研磨效率更佳，更便携环保，使用方便；

- 适用于各种植物组织、动物组织及细胞样品的研磨破碎；

- 可与常见的DNA/RNA提取试剂盒进行配合使用，有效的减少操作过程中样品的损失。

- 技术参数

| 型号 | HMR-1 |
| --- | --- |
| 货号 | 1019013001 |
| 电源 | 蓄电池 |
| 电池电压 | 4.2V |
| 电池容量 | 300MAh |
| 功率 | 10W |
| 转速 | 5000∣10000∣18000rpm |
| 转速性能 | 3档可调 |
| 处理量 | ≤1.5ml |
| 续航时间 | ＞1h |
| 充电时长 | 30分钟可充80%，60分钟可充满 |
| 适应磨头柄直径 | 3mm |
| 夹头深度 | 25mm |
| 主机尺寸 | 125*16mm |
| 包装尺寸 | 174*74*33mm |
| 主机重量 | 0.086kg |
| 毛重 | 1kg |

- 4、装箱清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| UBS充电线 | 1根 |
| 金属研磨杵 | 3根（3/4/6mm研磨头） |
| 合格证（含保修卡) | 1份 |
| 说明书 | 1份 |