- HJQ-2气动搅拌器

- 1、产品应用

- HJQ-2气动搅拌机是利用优质气动马达以压缩空气作为工作介质原动力，采用压缩气体的膨胀作用，把压力能转化成机械能的动力装置，从而实现实验环境下样品的搅拌混合等，尤其适用于带易燃易爆物质或者高温环境下对油漆、化学品、溶剂等的搅拌。

- 2、产品特点

- 小体积，高功率，操作安全又轻便；

- 具有较高的转动扭矩，可以带载启动；

- 标配压力表 ，可随时查看压力数值；

- 进口自锁式夹头，带自锁功能，同心度高，寿命长；

- 方形升降固定夹采用双孔模式，高度可任意调节，夹持稳固，使运行更平稳；

- 整机采用防爆无火花，不起静电的优质气动马达，运行安全，不易受外界环境因素影响；

- 多种规格的搅拌桨可供选择。

- 技术参数

| - 型号 | - HJQ-2 |
| --- | --- |
| - 货号 | - 1003015001 |
| - 扭矩N.cm | - ≤80 |
| - 马达功率w | - 150 |
| - 耗气量m3/min | - 0.24 |
| - 通气压力bar | - 0~6 |
| - 处理粘度cp | - ≤5000 |
| - 空载转速rpm | - 3000 |
| - 转动扭矩N.cm | - ≤80 |
| - 搅拌容量ml | - 50-30000 |
| - 标准搅拌浆配置 | - 四叶片不锈钢搅拌浆 |
| - 固定方式 | - 自锁式夹头 |
| - 处理方式 | - 分批处理 |
| - 允许环境温度℃ | - 5~40 |
| - 允许环境湿度% | - 80 |
| - 仪器尺寸mm | - 315*200*780 |
| - 包装尺寸mm | - 803*400*140 |
| - 仪器净重kg | - 9.5 |
| - 仪器毛重kg | - 11.5 |

4、装箱清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 气动马达 | 1 | 台 |
| 底板 | 1 | 个 |
| 立杆 | 1 | 根 |
| 方形夹头 | 1 | 个 |
| 油水分离器 | 1 | 个 |
| 搅拌浆 | 1 | 根 |
| 气管 | 1 | 根 |
| 合格证（保修卡） | 1 | 份 |
| 使用说明书 | 1 | 份 |