HLS-2536F高精度冷水机

1、产品应用

高精度冷水机是专为高品质分析仪器需求而设计的高端机型，主要应用于原子吸收仪、光谱仪、质谱、扫描电镜、透镜电镜、索氏抽提仪、扩散泵、分子泵、凯氏定氮仪、离子减薄仪、傅里叶变换质谱（FIS）、磁控溅射仪、小型真空镀膜机等分析仪器领域中。

2、产品特点

- 高性能循环水泵，循环泵的压力无级可调节；

- 可拆卸的防尘网罩，维护非常方便，用户操作更轻松，安装和调试更方便快捷；

- 制冷功能和循环功能可独立单独控制，也可同时控制；

- 比例制冷技术、热气旁通技术、PID控制技术相结合，控温精度高；

- 温度保护，水压保护，过热过流保护等多重安全保护，确保实验安全；

- 多种操作模式可选，意外断电可自动恢复，可保证冷却循环水的持续供应；

- 采用进口压缩机和超静音风扇，使整机工作时噪音非常低，特别适用实验室环境；

- 报警提醒功能，报警时灯光和声音同时提醒，代码直接显示，可直接确定错误点；

- 多重净化水质设计：一重水箱内配置过滤装置，净化水质；二重水路材质的精心选型，保证水在管路的洁净；三重标配水过滤器进行净化，满足外部分析仪器水质要求。

- 技术参数

| 型号 |  | HLS-2536F |
| --- | --- | --- |
| 货号 |  | 1039013001 |
| 机型 |  | 中型 |
| 电源 |  | 220V/50Hz |
| 制冷功率W |  | 3600 |
| 冷媒 |  | R22 |
| 冷冻能力 |  | 3600w |
| 压缩机 | 类型 | 转子压缩机 |
|  | 输入功率Kw | 1.3 |
| 制冷剂 | 类型 | R22 |
| 冷凝器 | 类型 | 翅片式 |
|  | 风量m²/h | 1460 |
| 蒸发器 | 类型 | 不锈钢盘管 |
|  | 水箱容积L | 25 |
| 温控系统 | 控温类型 | 启停 |
|  | 温度范围℃ | 5-35 |
|  | 温度精度℃ | 0.1 |
|  | 温度显示 | 液晶 |
| 水泵 | 类型 | 离心泵 |
|  | 功率W | 370 |
|  | 额定压力bar | 2.4 |
|  | 额定扬程m | 24 |
|  | 额定流量L/min | 28 |
|  | 最大压力bar | 30 |
|  | 泵流量L/min@2.4bar | 28 |
| 进出水管径mm |  | DN15 |
| 整机功率W |  | 1800 |
| 外壳材质 |  | Q235喷塑 |
| 仪器尺寸mm |  | 500x600x920 |
| 包装尺寸mm |  | 580x690x1100 |
| 仪器净重kg |  | 58 |
| 仪器毛重kg |  | 66 |

- 装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 球阀（进出口和排液用） | 3个 |
| 3 | 4分转10mm宝塔接头（排液用） | 1个 |
| 4 | 生料带 | 1盒 |
| 5 | 说明书 | 1份 |
| 6 | 保修卡&合格证 | 1份 |