HLX-4009G高低温冷却循环泵

1、产品应用

HLX系列高低温冷却循环泵是为反应釜、旋蒸等提供热源和冷源的循环装置，具有加热和制冷双功能的实验室仪器设备。主要用于化工、制药和生物等领域配套玻璃反应釜、旋转蒸发仪、发酵罐、量热仪，用于石油、冶金、医药、生化、物性，测试及化学合成等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。

- 2、产品特点

- 进口压缩机配比例制冷技术和PID技术，制冷系统寿命长，更加节能；

- 内置压力吸力泵，流量大，扬程长，水流平稳可承受80~300℃的温

- 度长时间温度工作；

- 高温直降技术（CIT技术），即使在高温时也能直接降温；

- 泵头支持短时间空转，防止操作失误，可对设备进行测试；

- 配有排液口，可防止意外的发生；

- 耐金属和非金属硬质杂质以及外部带入的纤维，适用寿命长；

- 进口温度传感器：四线制进口PT100温度传感器，可进行单点，两

- 点，三点温度标定；

- 低液位保护：报警时可灯光和声音同时提醒。

- 3、技术参数

| 型号 | HLX-4009G |
| --- | --- |
| 货号 | 1031012001 |
| 水箱容积L | 9 |
| 温度范围℃ | -40~100 |
| 温度波动值℃ | ±0.5 |
| 制冷功率W | 1200 |
| 制冷量W | 1500 |
| 制冷剂 | R404A |
| 加热功率W | 2000 |
| 显示温度方式 | TFT |
| 设定方式 | 触摸屏 |
| 高温直降 | 支持 |
| 安全防护 | 低液位保护、高温保护、过温保护 |
| 使用环境温度℃ | 5~32 |
| 电源电压V | 200~230 |
| 循环方式 | 外循环 |
| 流量L/min | 22 |
| 泵压力bar | 1 |
| 扬程M(最大/额定) | 10/8 |
| 循环接口 | 10mm宝塔接头 |
| 外形尺寸mm(W*D*H) | 300x500x620 |
| 外箱尺寸mm(W*D*H) | 380*580*800 |
| 净重kg | 35 |
| 毛重kg | 43 |

- 装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| DN8接头 | 2个 |
| M16*1螺母 | 2个 |
| 8*12保温管 | 1.8m*2根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |