HX-20TL恒温金属混匀仪（加热制冷型）

1、产品应用

振荡型恒温金属浴整合混匀、振荡、孵育加热三种功能和智能操作的理念，它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材，还具备对各种模块进行加热孵育的功能。

2、产品特点

- LCD液晶显示，人机友好的触摸式操作界面。

- 断电恢复功能，断电恢复可按原设定程序自动恢复运行。

- 微处理器控制温度、转速和时间，温控线性好、振荡转速准确、波动小。

- 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。

- 采用金属模块，可使样品免受污染。

- 金属模块能方便更换，便于清洁、消毒。

- 设有定时功能，0~99h59min任意设定培养时间。

- 温度偏差校准功能； 内置超温保护装置。

- 自动故障检测及蜂鸣器报警功能。

- 外观精美，蓝色液晶显示即时参数信息，触摸式操作界面。

- 技术参数

| 型号 | HX-20TL |
| --- | --- |
| 货号 | 1006008001 |
| 温度范围 | 0~100℃（室温15℃，空载实际可到室温-15℃） |
| 降温速率 | 2-4℃/min |
| 时间设置 | 0~99h59min（设置时间为0即连续工作） |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 振荡速度 | 200~1800rpm |
| 振荡幅度 | 2-3mm（水平回转） |
| 升温时间 | ≤15min (25升至100℃) |
| 多点运行 | 支持（最多5点） |
| 加热方式 | 加热膜 |
| 熔断器 | 250Ⅴ 3A Φ 5× 20 |
| 电源 | AC220V/120V,50/60Hz |
| 功率 | 250W |
| 标配模块 | 35*2.0ml |
| 可选配模块 | A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N |
| 仪器尺寸(mm) | 270×190×190（mm） |
| 包装尺寸(mm) | 335×335×250（mm） |
| 净重 | 9.5kg |
| 毛重 | 11kg |

- 4、可选配模块

| HX-A | 96*0.2ml标准板 100℃ |
| --- | --- |
| HX-B | 54*0.5ml离心管 100℃ |
| HX-C | 35*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-D | 35*2.0ml离心管 100℃ |
| HX-E | 20*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-F | 24*直径≤￠12mm试管 100℃ |
| HX-G | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-H | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 100℃ |
| HX-J | 96*0.2ml微孔板(酶标板平板) 100℃ |
| HX-K | 24*5ml离心管 100℃ |
| HX-L | 12*15ml (最高转速600rpm) 100℃ |
| HX-M | 6*50ml (最高转速600rpm) 100℃ |
| HX-N | 15*10ml离心管100℃ |

5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |
| 保险丝 | 2只 |
| 标配模块（2ML*35孔） | 1块（已安装仪器内） |