- HR-21M旋转蒸发仪-手动升降

1、产品应用

旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂；尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物；旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏，也就是减压情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动。

- 2、产品特点

- 手动升降，结构简单，稳定，可靠，实验室操作人员可单手轻松操作；

- 液晶显示控制器，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式设定，简单易懂，便于观察与操作；

- PID控制器，转速，温度，时间设定简单快捷；

- 独特斜式双层蛇形盘管设计，冷却面积达到0.15㎡，最大蒸发能力可达到Max.22ml/min，确保从少量到大量样品均能够高效回收；

- 双层高效冷凝器，防止蒸发冷凝器倒流设计，并且冷凝器位置可调节；

- 专业的密封系统设计，高弹性PTFE材料密封圈，具有耐高温，耐腐蚀，经久耐用等特点，减少实验室操作人员频繁更换密封垫频率，比传统厂家密封圈使用寿命增加一倍以上；

- 水浴/油浴双重加热模式，外置式加热，方便使用者清洗浴锅。

- 3、技术参数

| 型号 | HR-21M |
| --- | --- |
| 货号 | 1015001001 |
| 旋转速度 | 20~300rpm |
| 浴锅控温范围 | 水浴锅RT+5~99℃ 油浴锅RT+5~180℃ |
| 蒸发能力 | 22ml/min |
| 转速设定 | 旋钮设定+液晶显示 |
| 升降方式 | 手动升降 |
| 升降行程 | 130mm |
| 主电机 | 直流无刷 |
| 冷凝器 | 蛇形冷凝管冷凝面积0.15m²、1L旋转瓶、1L收集瓶、TS29/38瓶夹、球磨口S35/20 |
| 真空密封圈 | PTFE+特氟龙涂层 |
| 水浴锅材质 | 不锈钢内胆+耐腐蚀涂层 |
| 加热功率 | 1000W |
| 工作环境温度 | 5~35℃ |
| 浴锅尺寸(内)φ×H (mm) | φ230×130 4.5L |
| 外形尺寸 | 482*369*780mm |
| 包装尺寸 | 660*620*520mm |
| 毛重 | 20kg |

- 4、装箱清单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1台 |  |
| - 2 | - 浴锅 | - 1台 | - 4.5L |
| - 3 | - 主机电源线+适配器 | - 1组 |  |
| - 4 | - 浴锅电源线 | - 1根 |  |
| - 5 | - 玻璃组件 | - 1套 | - 试料瓶、收集瓶、冷凝器、旋 - 转轴、加料阀 |
| - 6 | - 主、副密封圈 | - 1套 | - 1个主密封圈，2个副密封圈（1个备用） |
| - 7 | - 夹子 | - 1件 |  |
| - 8 | - 水嘴 | - 3只 |  |
| - 9 | - 固紧压簧 | - 1只 |  |
| - 10 | - 保险丝 | - 2只 |  |
| - 11 | - 变径转接件 | - 2套 |  |
| - 12 | - 夹紧螺母 | - 1个 |  |
| - 13 | - 退瓶螺母 | - 1个 |  |
| - 14 | - 退瓶夹 | - 1个 |  |
| - 15 | - 弹簧夹头 | - 1个 |  |
| - 16 | - 异径宝塔转换接头 | - 3只 |  |
| - 17 | - 真空表 | - 1只 |  |
| - 18 | - 使用说明书 | - 1份 |  |
| - 19 | - 保证书 | - 1份 |  |
| - 20 | - 保修卡 | - 1份 |  |
| - 21 | - 合格证 | - 1份 |  |
| - 22 | - 装箱清单 | - 1份 |  |