HT-200多管旋涡混匀仪器

1、产品应用

HT-200脉冲多管旋涡混匀仪采用微处理器控制，脉冲式的工作方式。每次缓冲过程都是一个加速过程，故HT-200适用于对混合强度要求更高的实验。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，最多一次可混合处理50个样品。主要适用于食品安全中农药残留、兽药残留、食品添加剂的检验以及药物分析、药物研发等科学领域，在处理大量平行样品时显示了无可比拟的优势，省时省力，自动化混合提高实验方法的重复性和被测样品的回收率。

2、产品特点

- 一键式旋钮操作模式，简单易用；

- 1min~99h59min范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音；

- 多种海绵试管架可选，用途广泛；

- 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；

- 直流无刷电机驱动，速度精确，长寿命，免保养；

- 最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷；

- 操作面板简洁，微处理量精确控制，LED实时显示速度和时间；

- 人性化的程序设计，内置脉冲、连续、点动和定时四种操作模式

3、技术参数

| 型号 | HT-200 |
| --- | --- |
| 货号 | 1001004002 |
| 转速 | 100-2500rpm ±10rpm |
| 振幅 | 4mm水平回转 |
| 时间设置 | 1min~99h59min |
| 样本容量 | 可见下方可选试管架 |
| 最大载重 | 5.5kg |
| 输入功率 | 70W |
| 电源 | 110-240V，50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 410*276*432mm |
| 包装尺寸 | 515*385*470mm |
| 净重 | 20kg |
| 毛重 | 23kg |

4、可选试管架

| 型号 | 试管架规格 | 试用试管规格（外径） |
| --- | --- | --- |
| HT200-T22 | 15孔￠22 | 适用范围22-25mm 适用25ml试管 |
| HT200-T14 | 50孔￠14 | 适用范围14-17mm 适用（15ml试管） |
| HT200-T9 | 50孔￠9 | 适用范围9~13mm 适用（2ml-5ml试管） |
| HT200-T18 | 50孔￠18 | 适用范围18~21mm 适用20ml试管 |
| HT200-T26（标配） | 15孔￠26 | 适用范围φ26-32mm 适用（50ml试管） |

HT200-T26              HT200-T22                HT200-T18

HT200-T14                 HT200-T9

- 装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 适配器 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |