HT-W330 轨道摇床

1、产品应用

轨道摇床采用直流无刷电机和微电脑控制技术，功能多样，适用于不同领域的多种混匀工作，广泛应用于各种电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动，硝酸银染色的固定、染色、显影等。

2、产品特点

- ● 周转平稳噪音小，耐磨损；
● 外形结构紧凑简洁且占地面积小；

- ● 宽电压设计，满足不同地域需求；
● 转速连续可调，最高可达500rpm；

- ● 不同类型的夹具可供选择，满足不同的实验需求；

- ● 0~99h59min范围内任意设定时间，时间控制器可自动报警，实现无人操作；
● 标配中含主机，其他配件可另行选购。

3、技术参数

| 型号 | HT-W330 |
| --- | --- |
| 货号 | 1024003001 |
| 振荡方式 | 往复 |
| 振幅 | 4MM |
| 最大载重量 | 7.5KG |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率 | 35W |
| 电机输出功率 | 25W |
| 速度范围 | 60~500rpm |
| 速度显示 | LCD |
| 定时功能 | 有 |
| 时间设置范围 | 0~99小时59分 |
| 电源 | 100~240V,50/60Hz |
| 允许环境温度/湿度 | 5~40℃, 80% |
| 仪器尺寸mm | 330*370*130 |
| 包装尺寸mm | 470*450*290 |
| 净重kg | 8.5 |
| 毛重kg | 9.3 |
| 外壳防护等级 | IP21 |

4、可选配件（除脱色摇床外，其他摇床均可选配以下配件）

| 托盘名称 | 配件参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通用托盘 | 210*282mm | 可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶 |
| 可调托盘 | 210*282mm | 放4个500ml烧杯 |
| 弹簧托盘 | 210*282mm | 可放6个200毫升锥形瓶 |
| 固定托盘 | 210*282mm | 可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶 |
| 烧瓶夹托盘 | 1）6*250ml 2）8*100ml - 8*50ml - 8*25ml | - 可放6个250ml锥形瓶 - 可放8个100ml锥形瓶 - 可放8个50ml锥形瓶 - 可放8个25ml锥形瓶 |
| 非标定制托盘 | 210*282mm | 可根据客户需求定制 |

- 5、装箱清单

| - 名称 | - 数量 |
| --- | --- |
| - 主机 | - 1台 |
| - 电源线 | - 1根 |
| - 合格证（含保修卡） | - 1份 |
| - 说明书 | - 1份 |