Vortex-8S 多用途旋涡混匀仪

1、产品应用

Vortex-8S多用途旋涡混匀仪采用先进的设计理念和制造技术，外形简洁流畅美观，结构紧凑牢固，使得该机型以高度的通用性、简便的操作性等优点，确保其能快速的处理微量板类和小试管类型的振荡混合实验。

2、产品特点

- IST智能分析处理平台能够灵敏反应各种模式工作要求，全面搭载快速处理芯片组及电子传感技术，轻松实现对转速，时间及工作模式的智能控制；

- 更丰富的夹具配件，满足不同容量的试管及板类实验需要，高效的扩展确保其实验快速进行；

- 完美的机身结构优化设计，使其拥有足够的配重重量及偏心平衡运转，为各种振荡混合提供了稳定、安静的工作平台；

- 高效永磁体转子使电机不易发热，具备过温保护特性，保证高速混合下仍可长时间无故障工作，无碳刷设计，简洁一体化，无需多余配件，减少运行阻力，更为强劲，降低噪音，避免干扰；

- 两种安全操作模式“点动”、“连续”，切换方便简单，能快速的识别各种夹具的最高转速，确保其安全使用，时间功能具备正计时及倒计时让实验更方便准确无误；

3、技术参数

| 产品型号 | Vortex-8S |
| --- | --- |
| 货号 | 1001020001 |
| 马达/驱动方式 | DC24V永磁无刷马达/直驱 |
| 控制方式 | PWM无级调速 |
| 操作方式 | 点动按压式/连续模式 |
| 电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 |
| 最大负载 | 1.5Kg |
| 转速范围 | 200-3000r/min.±15rpm |
| 振荡方式 | 圆周 |
| 圆周直径 | 4.5mm |
| 夹具识别功能 | 自动识别/安全高效 |
| 速度功能 /显示 | 全数段/高亮LED数码管 |
| 时间功能 | 数字定时1S-999min.倒计时/点动正计时 |
| 最高转速下噪音 | ≤45dB(A) |
| 最快加速时间 | ≤3s |
| 最快减速时间 | ≤3s |
| 标配配件 | 8S-1,8S-2,8S-3,8S-4,8S-5,8S-6 |
| 输入电源 | DC24V |
| 输入功率 | 18W |
| 允许环境温度 | +5~40℃ |
| 相对湿度 | 80% |
| 防护等级 | IP20 |
| 仪器尺寸 | 198×138×67mm |
| 包装尺寸 | 315×190×220mm |
| 净重 | 4.13kg |
| 毛重 | 5.5kg |

- 配件

| 型号 | 产品名称 | 说明 | 容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8S-1 | 标准垫片 | Max.3000rpm，用于放置试管及直径不超过50mm小容器采用槽式结构，防止工作时容器外滑 | / | 标配 |
| 8S-2 | 平底烧瓶夹具 | Max.3000rpm，用于放置直径不超过85mm烧瓶容器类 | / | 标配 |
| 8S-3 | 酶标板夹具 | Max.1500rpm，用于夹持酶标板 | / | 标配 |
| 8S-4 | φ10mm*30孔试管垫片 | Max.1500rpm，振荡直径10mm，30孔数量的试管 | 1.5ml/2.0ml | 标配 |
| 8S-5 | φ17mm*5孔试管垫片 | Max.1500rpm，振荡直径17mm，5孔数量的试管 | 15ml | 标配 |
| 8S-6 | φ12/13mm*16孔试管垫片 | Max.1500rpm，振荡直径12-13mm，16孔数量的试管 | 5ml采血管 | 标配 |
| 8S-7 | φ15mm*12孔试管垫片 | Max.1500rpm，振荡直径15mm，12孔数量的采样瓶 | 5ml圆底EP管 | 选配 |
| 8S-8 | PCR0.2ml*8连管或0.2m试管PCR96孔板使用试管垫片 | Max.1500rpm，PCR0.2mIX8连管或0.2ml试管PCR96孔板使用 | PCR八连管 | 选配 |
| 8S-9 | φ17mm*12孔 试管垫片 | Max.1500rpm，振荡直径17mm，12孔数量的试管 | 15ml | 选配 |
| 8S-10 | 50ml*2孔试管垫片 | Max.1500rpm，振荡50ml，2孔数量的试管 | 50ml | 选配 |
| 8S-11 | φ25mm*4孔 试管垫片 | Max.1500rpm，振荡直径25mm，4孔数量的西林瓶/采样瓶 | 西林瓶 | 选配 |

8S-1            8S-2            8S-3            8S-4

8S-5           8S-6            8S-7            8S-8

8S-9              8S-10             8S-11

- 装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1套 |
| 标配适配器（8S-1、8S-2、8S-3、8S-4、8S-5、8S-6） | 1套 |
| 说明书&合格证&保修卡 | 1份 |