HR-10B便携式匀浆机

1、产品应用

HR-10B便携式匀浆机配备高速进口电机，可手持式使用或配套支架使用，选配不同分散头适用于0.2-150的样品匀质破碎。适用于户外或实验室移动操作，可充式电池供电，使用方便，应用工艺动植物组织破碎、匀浆、医学诊断、微量分散乳化、均质。

2、产品特点

- 单手掌握，人性化操作，精致的马达蕴含超强动力，实验效果更为理想。双重绝缘保护，给您安全保障。

- 工作头接触物料部位全部采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

- 手持操作，轻巧便捷，大容量电池，适用于户外或实验室移动操作。

- 适用工艺动植物组织破碎、匀浆、医学诊断、微量分散乳化、均质。

- 技术参数

| 型号 | HR-10B |
| --- | --- |
| 货号 | 1004009001 |
| 转速范围 | 5000-30000rpm |
| 处理量 | 0.2-150ml |
| 处理粘度 | 100mpas |
| 标准工作头 | HR-10G |
| 输入电压 | 220-240V，50-60Hz |
| 输出电压 | 12V DC |
| 接触物料材质 | SS316L |
| 转速方式 | 0~6档位调节 |
| 转速控制 | 无级调速 |
| 接触物料材质 | SUS316L |
| 轴套材质 | PTFE |
| 选配工作头配置 | HR-6G HR-8G HR-6GST HR-8GST HR-10GST |
| 工序类型 | 微量分批处理 |
| 允许环境温度、湿度 | 5-40℃、80% |
| 外形尺寸 | 240×φ60mm |
| 包装尺寸 | 470*335*200mm |
| 净重 | 0.8kg |
| 毛重 | 3.5kg |
| 包装 | 铝合金手提箱 |

4、刀头选配

| 刀头 | 规格 | 处理量 ml | 粘度cp | 线速度m/s | 刀头长度mm | 刀头直径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6G | 0.2-50 | 100 | 5 | 130 | 6 |
|  | 8G | 10-60 | 500 | 8 | 150 | 8 |
|  | 10G | 30-150 | 2000 | 10 | 185 | 10 |
|  | 6G-ST | 0.2-50 | 100 | 5 | 125 | 6 |
|  | 8G-ST | 10-60 | 500 | 8 | 150 | 8 |
|  | 10G-ST | 30-150 | 2000 | 10 | 185 | 10 |

- 装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 刀头 | 1个 |
| 带底座充电器 | 1个 |
| 保修卡(含合格证) | 1份 |
| 使用说明书 | 1份 |