Vortex-MULTI多点旋涡混合仪

1、产品应用

Vortex-MULTI多点旋涡混合仪是一款可以适配最高110工位试管，振幅可达3mm，最高转速可达2000rpm的混匀器，造型精美，结构紧凑，操作简单，满足了多样品同时操作的实验要求，广泛应用于生物制药，化工化学、食品卫生等不同领域。

2、产品特点

- 直流无刷电机免维护，可常长时间运行；

- 具有定时操作功能，连续运行及定时操作2种操作模式；

- 最大载重量可达2kg;

- LCD显示转速，最高转速可达2000rpm；

- 可同时混匀多个0.2~100ml的样品。

3、技术参数

| 型号 |  | VORTEX-MULTI |
| --- | --- | --- |
| 货号 |  | 1001021001 |
| 电压V |  | 100~240 |
| 频率HZ |  | 50~60 |
| 振幅mm |  | 3 |
| 电机类型 |  | 直流无刷电机 |
| 运行方式 |  | 振荡 |
| 操作方式 |  | 连续/定时 |
| 转速范围rpm |  | 200~2000 |
| 转速显示 |  | LCD |
| 定时功能 |  | 有 |
| 定时范围min |  | 0~9999 |
| 整机功率w |  | 75 |
| 适配容量 | 标配 | 12工位50ml适配器 |
|  | 选配 | 8工位100ml适配器 16工位10~15ml&50ml*8（混合型） 20工位10~15ml适配器 36工位5ml适配器 54工位1.5~2ml适配器 72工位0.5ml适配器 110工位0.2ml适配器 |
| 载重量kg |  | ≤2 |
| 允许环境温度℃ |  | 5~40 |
| 允许环境湿度% |  | 80 |
| 仪器尺寸mm |  | 380*260*165 |
| 包装尺寸mm |  | 475*355*310 |
| 仪器毛重kg |  | 11 |
| 仪器净重kg |  | 10 |

4、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 12工位50ml适配器 | 1个 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 说明书&合格证&保修卡 | 1份 |