Vortex-5光感应旋涡混匀仪

1、产品应用

新型光感应旋涡混匀仪采用直流电机驱动，偏心结构设计，在容器中对液体进行混匀振荡等操作，广泛应用于生物化学、基因工程、医学等实验领域。

2、产品特点

- 100~240V宽电压设计，适用范围广；

- 操作方式：光感应/连续两种模式可供选择；

- 永磁直流电机不易发热，寿命长，可长时间运行；

- 柔软硅胶脚垫，超强防震，高速工作时机身稳固不移；

- 压铸锌底座，结实耐用，使其拥有足够的配重重量及偏心平衡运转；

- 多种规格适配器可供，满足不同的实验需求。

3、技术参数

| 型号 | Vortex-5 |
| --- | --- |
| 货号 | 1001016001 |
| 电压/电流V/A | 100~240V/2.5A |
| 频率HZ | 50~60 |
| 电机类型 | 直流电机 |
| 振荡方式 | 圆周 |
| 转速范围rpm | 0~3000 |
| 调速方式 | 旋钮 |
| 运行方式 | 点动（光感应）/连续 |
| 底座材质 | 锌合金 |
| 周转直径mm | 4 |
| 输入功率W | 60 |
| 电机功率W | 15.7 |
| 环境温度℃ | 5~40 |
| 环境湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 165*130*140 |
| 包装尺寸mm | 235*195*195 |
| 仪器净重kg | 3 |
| 仪器毛重kg | 3.5 |

- 可选配件

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 旋紧式标准头 | 用于直径小于30mm的试管和小容器 |
| 手持撑杆 | 手持支撑杆，与试管适配器配用 |
| 通用圆盘（φ100mm） | 100mm圆形平板支架，与试管适配器、垫片配用 |
| 二合一平板垫片 | 二合一平板垫片，与φ100mm通用圆头连用，试管工位直径φ22mm，垫片直径φ100mm |
| 紧锁帽 | 52mm/32mm，适配于通用圆盘 |
| 12孔1.5或2ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径9mm，1.5或2ml试管 |
| 8孔10ml或15ml试管适配器 | 外径98.5mm、高52mm、孔径14mm，10或15ml试管 |
| 8孔5ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径11mm，5ml试管 |
| 24孔0.5ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径6.5mm，0.5ml试管 |
| 48孔0.2ml试管适配器 | 外径98.5mm、高32mm、孔径5mm，0.2ml试管 |

- 5、装箱清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机+电源 | 1套 |
| 标准头 | 1个 |
| 说明书&合格证&保修卡 | 各1份 |