- RWD50顶置电动搅拌器

1、产品应用

LCD顶置式搅拌器采用自锁式夹头，可选配自主研发方形升降固定夹。大液晶屏显示，转速和时间可调，用于固液、液液或中高粘度样品混合；主要应用于科研、医药、化工、石化、化妆品、食品、生物等领域。

- 2、产品特点

- LCD屏显示，清晰显示实时扭矩、转速和时间，正反转图标动态提示，状态随时掌控；

- 转速和时间可粗调，可设置正/倒计时，在工作状态下也可对工作时间进行微调；

- 转速30-2200rpm，可恒定转速，高低速可控；

- 采用直流无刷电机，可长时间安全运行，性能出众；

- 过载和电机保护，出现过载，短路或异常等情况，自动切断电路并报警，保证实验安全；

- 配置搅拌桨穿透孔，用户不用调节仪器的安装高度，只需搅拌杆的安装位置即可；

- 扭矩可根据样品的粘度变化自动调整，方便实验操作；

- 多种搅拌桨，支架可选。

- 3、技术参数

| 型号 | RWD50 |
| --- | --- |
| 货号 | 1003001002 |
| 适配器输入电压V | 100~240 |
| 适配器输出电压V | 24 |
| 频率Hz | 50~60 |
| 最大搅拌量 L | 20 |
| 转速范围rpm | 30~2200 |
| 转速显示 | LCD |
| 转速精度rpm | ±1 |
| 调速方式 | 粗调+精调 |
| 正反转 | 有 |
| 定时范围min | 1~9999 |
| 定时功能 | 正/倒计时，无定时为正计时 |
| 时间显示 | LCD |
| 最大扭矩N.cm | 40 |
| 最大粘度mpa.s | 10000 |
| 输入功率W | 60 |
| 输出功率W | 50 |
| RS485 | Modbus |
| 保护等级 | IP42 |
| 电机保护 | 显示故障自动停止 |
| 过载保护 | 显示故障自动停止 |
| 安全保护 | 夹头保护套+防滑垫 |
| 允许环境温度℃ | 5~40 |
| 允许环境湿度% | 80 |
| 主机仪器尺寸mm | 78*170*170 |
| 套装仪器尺寸mm | 315*200*780 |
| 主机包装尺寸mm | 475*340*200 |
| 套装包装尺寸mm | 803*400*140 |
| 主机仪器净重kg | 2.5 |
| 主机包装毛重kg | 5 |
| 套装仪器净重kg | 10.2 |
| 套装包装毛重kg | 12.4 |

- 4、装箱清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 台 |
| 电源 | 1 | 根 |
| 通用平板支架 | 1 | 1套 |
| 不锈钢四叶式搅拌桨 | 1 | 根 |
| 合格证（保修卡） | 1 | 1份 |
| 使用说明书 | 1 | 1份 |